Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení lůžek 2 – AHC Senior centrum Pečičky – Pečičky“

Výrobce a typové označení elektrického polohovatelného lůžka:

Výrobce a typové označení příslušenství – matrace:

Výrobce a typové označení příslušenství – noční stolek:

|  | POPIS | SPLŇUJE? (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ lůžka: | elektrické polohovatelné lůžko, čtyřdílný polohovatelný rošt s kovovými lamely |  |
| Rozměry ložné plochy: | standartní velikost, možnost prodloužení o min. 15 cm bez nářadí |  |
| Nosnost: | min. 200 kg |  |
| Elektrické polohování: | elektrické nastavení výšky ložné plochy, elektrické nastavení zádového a stehenního dílu s autoregresí (min. 12 cm zádový díl a min. 6 cm stehenní díl) |  |
| Postranice: | nedělené, po celé délce lůžka, a to i v návaznosti na jeho prodloužení, min. 2 výškové pozice a v horní pozici min. 42 cm nad ložnou plochou |  |
| Čela: | plná výplň bez otvorů |  |
| Ovládání: | snadno dostupný ruční ovladač s možností uzamčení funkcí |  |
| Kolečka: | kolečka pojezdová, otočná, s aretací, pro manipulaci na tvrdém povrchu, min. průměr 125 mm |  |
| Hrazda s rukojetí: | součást dodávky - nosnost min. 75 kg |  |
| Noční stolek: | oboustranný noční stolek s výsuvnou jídelní deskou za pomocí plynové pístnice, pojezdová kolečka s brzdou, držák ručníku, uzamykatelný prostor pro osobní věci |  |
| Matrace: | pasivní antidekubitní matrace dle velikosti lůžka, min. výška matrace 12 cm, trvalá zátěž - 130 kg, střední tuhost, snímatelný, paropropustný a vodoodpudivý potah elastický ve čtyřech směrech |  |
| Certifikace: | soulad s EN 60601-2-52, CE, prohlášení o shodě, soulad s nařízením o zdravotnických prsotředcích |  |
| Doprava a instalace: | Doprava na místo určení včetně vynesení a instalace v místě dodání Dodavatel zajistí: Přenos z místa vykládky (např. z nákladového vozu) na místo určené objednatelem. Manipulace bude provedena tak, aby nedošlo k poškození budovy. |  |
| Školení: | Dodavatel na místě proškolí personál ohledně používání lůžek. |  |
| Návod k obsluze: | v českém jazyce |  |

V 	 dne

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat + podpis